# ESP32-C3 温湿度记录仪 v0.1 · M2 板级测试报告

项目：project-027-autonomous-hardware-agent

日期：2026-08-25

结论：原理图与 PCB 全部门禁通过，嘉立创生产文件已就绪；固件编译与单元测试全绿；行为级仿真存在一项已定位的云工具阻塞（不影响打板）。

# 一、交付物清单

| 文件 | 说明 |
| --- | --- |
| delivery/jlc_gerber_upload.zip | 嘉立创下单用 Gerber+钻孔打包（26 文件，37KB） |
| delivery/bom.csv | SMT 装配 BOM（17 料位，含 LCSC 编号与冻结时库存） |
| delivery/pos.csv | 贴片坐标表（KiCad 导出，全部顶层） |
| src/firmware/ | 固件源码 + PlatformIO 双环境工程 + Unity 单测 |
| src/hardware/m2-board/ | 原理图 .kicad_sch / PCB .kicad_pcb / intent 设计文档 |
| notes/m1-evidence/g4_drc_final.json | DRC 终审报告（0 违规 0 未连接） |
| notes/m1-evidence/board_top.png / board_bottom.png | 成品渲染图 |

# 二、门禁执行结果

| Gate | 检查项 | 结果 | 证据级 | 证据文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | 选型可采购（18 料位实时库存核验） | ✅ 全命中，含 Basic 库料 C15850/C2286 | A | gates/bom/bom_v1.json |
| G2 | KiCad 权威 ERC | ✅ 0 违规 / 0 未连接 | A | notes/m1-evidence/g2_erc_m2board.json |
| G2+ | 意图符合性（设计↔图纸逐 pin 比对） | ✅ findings = 0 | A | notes/m1-evidence/g2_intent_check.json |
| G3 | SPICE 仿真断言 | ⏸ 本版无模拟支路需仿真（数字板）；管线能力已在 M1 验证 | — | m1_deck.spice |
| G4 | KiCad 权威 DRC | ✅ 0 违规 / 0 未连接 | A | notes/m1-evidence/g4_drc_final.json |
| G6 | 渲染视觉归档 | ✅ 正反面 1200px 渲染 | B | board_top/bottom.png |
| G7 | 固件编译 | ✅ esp32c3 + esp32c3_simstub 双环境 SUCCESS | A | PlatformIO 构建日志 |
| G8 | host 单元测试 | ✅ 4/4（CRC 标准向量/好帧/坏 CRC 拒收/RH 钳位） | A | pio test 输出 |
| G9 | Wokwi 行为断言（ESP-IDF） | ✅ 串口断言 `t_c` 命中，exit 0；boot 链+应用 JSON 全捕获 | A | notes/m1-evidence/wokwi_idf_serial.log |

# 三、设计要点记录

MCU 采用 ESP32-C3-WROOM-02-N4（C2934560）：换型自 MINI-1，因 KiCad 官方符号/封装齐备可全自动流水。

I2C 上拉走 IO4/IO5：避开 GPIO8/9 strapping 脚冲突（GPIO9 留给 BOOT 按键），该冲突在意图阶段即被拦截。

USB-C CC1/CC2 各 5.1k 下拉；LDO ME6211C33（500mA）USB 5V→3.3V；SHT30 地址脚接地=0x44。

工艺约束：线宽 ≥0.15mm（首选 0.2）/ 间距 0.18mm / 最小钻孔 0.2mm——嘉立创经济工艺裕量内。

# 四、已知限制与遗留项

固件框架已迁移至 ESP-IDF 6.0.1（原 Arduino 版因 Wokwi×C3 应用层串口不可捕获而弃用）。迁移后 G9 断言全绿：`{"seq":1,"t_c":25.10,"rh":51.0}` 命中。

仿真传感器为桩（SIM_STUB_SENSOR）：Wokwi CLI 注册表无 SHT31 零件，行为断言验证的是"固件管线/JSON/时序"（A 级）；I2C 协议层由 host 单测覆盖（A 级）；真实传感器读数待上板实测（C 级）。

无实物验证：上电、BLE 距离、功耗等 C 级项目待打板回件后人工实测。

freerouting 匿名遥测在墙内环境拖住进程，已用 Java 代理参数拦截（tools 内链式命令已内置）。

# 五、复现命令

# 原理图链

akcli ops from-intent src\hardware\m2-board\intent_v1.json -o src\hardware\m2-board\ops_gen.json

akcli draw <sch> --ops ops_gen.json --apply --strict-nets

# PCB 链

<CadPython> tools\build_board.py; <CadPython> tools\dsn_ses.py export ... ; java -jar tools\bin\freerouting-2.3.0.jar -de in.dsn -do out.ses -mp 10 -mt 1 ; <CadPython> tools\dsn_ses.py import ...

kicad-cli pcb drc --format json --output g4.json <pcb>

# 固件链

pio run -e esp32c3 -e esp32c3_simstub -d src\firmware

pio test -e native -d src\firmware --filter test_sht30